GSR.271.4 .2020.KG

Załącznik nr 2 do SIWZ

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY WYKONAWCY

Prosimy nie zmieniać formy załącznika.

UWAGA! Wykonawca, który składa ofertę, musi wskazać dokładne nazwy producenta i modelu/symbolu oferowanego sprzętu oraz dokonać prawidłowego wyboru TAK- gdy spełnia, lub NIE - gdy nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Wszystkie parametry podane w poniższym opisie technicznym zamówienia należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach.

Oferenci udzielą co najmniej takiej gwarancji, jaka jest zawarta w opisie technicznym zamówienia. Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania techniczne. | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego sprzętu, (nazwę producenta; model/symbol) jednoznacznie określając produkt (np. „producent - typ..”) oraz dokonując prawidłowego wyboru TAK dla spełnia lub NIE gdy nie spełnia wymogi Zamawiającego ( zaznacza przy każdym n/w wymaganiu OPZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer przenośny | Producent: |
|  |  |  | Model/symbol: |
| 1.2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. | TAK □ NIE □ |
| 1.3 | Wydajność obliczeniowa | - Procesor osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 8130 pkt, - układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”), - procesor musi występować w zestawieniu na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wydruk testu należy dostarczyć w przypadku, gdy oferta będzie najwyżej oceniona. | TAK □ NIE □ |
| 1.4 | Pamięć operacyjna | - Min. 8GB, - Typ pamięci: DDR4 2666 Mhz. - Przepustowość 2666 MT/s | TAK □ NIE □ |
| 1.5 | Parametry pamięci masowej | - Dysk SSD M.2 NVMe - Pojemność dysku 256 GB | TAK □ NIE □ |
| 1.6 | Złącza i interfejsy | - HDMI - 1x gniazdo audio combo - Bluetooth 4.0, - LAN 1 Gbps, WOL Ready - WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, - Czytnik kart SD - USB Typu – C - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 2 szt. | TAK □ NIE □ |
| 1.7 | Matryca | Przekątna: 15,6” Rozdzielczości: 1920 x 1080, | TAK □ NIE □ |
| 1.8 | Karta dźwiękowa | - Zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min. 2W, mikrofon | TAK □ NIE □ |
| 1.9 | Karta graficzna | Obsługa DirectX 12, w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 2144 punktów w G3D, minimalna wielkość pamięci własnej karty 2048 MB GDDR5 | TAK □ NIE □ |
| 1.10 | Bateria | Czas pracy na baterii min. 3h | TAK □ NIE □ |
| 1.11 | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych | TAK □ NIE □ |
| 1.12 | Waga i wymiary | - Waga max do 2800g z baterią | TAK □ NIE □ |
| 1.13 | Gwarancja | Min 3 lata na laptopa Min 1 rok na baterię Serwis realizowany przez autoryzowany serwis gwarancyjny producenta | TAK □ NIE □ |
| 1.14 | Wymagania dodatkowe | Torba w komplecie. | TAK □ NIE □ |
| 1.15 | System operacyjny (zainstalowany w laptopie) | Zainstalowany system operacyjny: Dla zachowania zgodności z posiadanym oprogramowaniem oraz AD: Nieużywany system operacyjny Windows 10 Pro 64 bit. w polskiej wersji językowej lub równoważny, preinstalowany. Nośnik systemu dołączony do każdej sztuki komputera lub partycja recovery. Kryteria równoważności – system operacyjny musi obsługiwać wszystkie funkcjonalności I być w pełni kompatybilny z systemem Windows 10 Pro 64 bit. PL System operacyjny o poniższych cechach: 1. Obsługa rozszerzonego pulpitu. 2. Personalizacja pulpitu. 3.. Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis). 4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 12. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 17. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. | TAK □ NIE □ |
| c.d 1.15 |  | 19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. |  |
| 1.16 | Pakiet biurowy | Oprogramowanie komputerowe zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji, edytor notatek, pocztę e-mail; - możliwość konwertowania plików (tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji) do formatu .pdf; - bezpłatne aplikacje do edytowania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do dokumentów; - jedna licencja na 1 stanowisko (z możliwością przeniesienia na inny komputer); - oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji producenta - wersja oprogramowania dla placówek edukacyjnych, licencja zbiorcza edukacyjna (określenie podmiotów licencji nastąpi na poziomie podpisania umowy) - certyfikat licencyjny - wersja językowa oprogramowania: polska; - wersja oprogramowania: do użytku edukacyjnego (certyfikat poświadczający prawo do używania edukacyjnego); - okres ważności licencji: wieczysty/bezterminowy - forma instalacji: on-line lub z płyty CD/DVD – instalacja na miejscu dostawy (szkoła) na koszt dostawcy | TAK □ NIE □ |
| 1.17 | Pozostałe oprogramowanie | Program antywirusowy o następujących cechach: - skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS, http, https, pop3, pop3s - funkcja blokady urządzeń podpiętych do portów USB dla pojedynczego komputera jak i dla grup komputerów. - moduł zapory ogniowej, z funkcjonalnością IDS/IPS, - Program musi posiadać moduł analizujący aktywność aplikacji uruchamianych na stacji klienckiej. - funkcja zaawansowanej kontroli rodzicielskiej harmonogram dostępu, monitorowanie i blokowanie stron internetowych w oparciu o zdefiniowane przez producenta reguły w formie pogrupowanych w kategorii typów treści , a także możliwość ograniczenia konkretnych aplikacji - Program musi zapewniać zdalne centralne zarządzanie i konfigurowanie w oparciu o polityki, centralne zbieranie, przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym oraz ich prezentację administratorom - program musi zapewniać ochronę przed ransomware, ochrona przed phishingiem, 0-day exploity, rootkity i oprogramowanie spyware | TAK □ NIE □ |
| Miejsce dostawy: 21 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem, 21 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, 26 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania techniczne. | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego sprzętu, (nazwę producenta; model/symbol) jednoznacznie określając produkt (np. „Producent, typ” …..”) oraz dokonując prawidłowego wyboru TAK dla spełnia lub NIE gdy nie spełnia wymogi Zamawiającego ( zaznacza przy każdym n/w wymaganiu OPZ) |
| 2. | Serwer – 3 sztuki |  | Producent : |
|  |  |  | Model/symbol: |
| 2.1 | Typ obudowy | - Tower | TAK □ NIE □ |
| 2.2 | Liczba procesorów: | - 1 | TAK □ NIE □ |
| 2.3 | Wydajność/ Procesor: | - 12M Cache, 3.8GHz - 6 rdzeni - 12 wątków | TAK □ NIE □ |
| 2.4 | Interfejs | - 2 porty USB 3.0, - 2 porty USB 2.0, złączeVGA, - Wewnętrzny port USB: 1 wewnętrzne złącze USB3.0 - 2 x RJ-45 (LAN) | TAK □ NIE □ |
| 2.5 | Sprzętowy Kontroler dysków RAIDz pamięcią typu cache | - Interfejs: 2 x SAS 12Gb/s - ilość kanałów 8 - Poziom RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, RAID 60, - Minimum 2Gb/s pamięci masowej | TAK □ NIE □ |
| 2.6 | Sloty: | - 4 gniazdaPCIe: PCIe gen 3 8x8 PCIe gen 3 8x16 PCIe gen 3 x1 PCIe gen 3 4x8 - 4 gniazda modułów DIMMDDR4,obsługa modułów UDIMM i funkcji korekcji ECC, szybkość do 2666 MT/s, maksymalnie 64GB. | TAK □ NIE □ |
| 2.7 | Dyski twarde: | - Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, NLSAS, SSD - Zainstalowane dyski 2 x 600GB SAS 15K | TAK □ NIE □ |
| 2.8 | Pamięć RAM: | - 32 GB 2666 MT/s - Moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera | TAK □ NIE □ |
| 2.9 | Napęd optyczny: | - Wbudowany napęd optyczny CD/DVD | TAK □ NIE □ |
| 2.10 | Karta graficzna: | Wbudowana | TAK □ NIE □ |
| 2.11. | Karta sieciowa: | - Kartę Ethernet Gigabit(10/100/1000base)z wyjściem 2 x rj45 | TAK □ NIE □ |
| 2.12. | Zasilacz: | - Zamontowany zasilacz max. 600W - Możliwość redundancji zasilania i zamontowania drugiego redundantnego zasilacza | TAK □ NIE □ |
| 2.13. | Gwarancja: | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - Gwarancja producenta min. 24 miesięcy, liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji. Reakcja na zgłoszenie awarii - 2 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 15.00 telefonicznie, lub faksem, lube-mail), - Naprawa zgodna z zapisami gwarancji producenta. - Możliwość aktualizacji pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera | TAK □ NIE □ |
| 2.14 | Opis funkcjonalności: | - Każdy Serwer przeznaczony do pracowni komputerowej (minimum 26 stacji roboczych) wyposażonych w komputery typu laptop | TAK □ NIE □ |
| 2.15 | Certyfikaty i standardy | Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę PN- EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej projektowania /produkcji/rozwoju serwerów. . | TAK □ NIE □ |
| 3. | Oprogramowanie serwerowe- 3 szt | System operacyjny wspierający minimum 26 użytkowników i 50 urządzeń. 1. Obsługa rozszerzonego pulpitu. 2. Personalizacja pulpitu. 3. Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis). 4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 12. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. | TAK □ NIE □ |
| c.d. pkt 3 |  | 17. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 32. Licencje dostępowe umożliwiające zdalny dostęp do serwera komputerom przenośnym z punktu 1 oraz pozostałych urządzeń w sieci Microsoft Windows Server CAL Device MOLP lub równoważne w ilości minimum 48 sztuk do każdego serwera. |  |
| 4. | Monitor -3 szt | - Rozmiar ekranu: min. 23cale - Typ ekranu:LED - Rozdzielczość: FHD 1920 x1080, - Powłoka ekranu:matowa - Gwarancja: 24miesiące | TAK □ NIE □ |
| 5. | Klawiatura – 3 szt | Typ klawiatury - Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, - Gwarancja: 24miesiące | TAK □ NIE □ |
| 6. | Myszka -3 szt | Typ myszy: - optyczna, - liczba przycisków myszy:2, - rolka przewijania w myszce - Gwarancja: 24miesiące | TAK □ NIE □ |
| 7. | Switch 48 -3 szt | - Klasa przełącznika: Zarządzalny - Warstwa przełączania:L2/L3 - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Liczba portów 10/100/1000 Mbps:48 - Port konsoli:Tak - Szyfrowanie / bezpieczeństwo :802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS , Lista kontrolna dostępu (ACL), obsługa SSH/SSL, zabezpieczenie przed wejściem w pętle, wiązanie adresów IP-MAC-Port - Przepustowość: 176 Gb/s - Prędkość przekazywania:130 Mpps - Rozmiar tablicy adresów MAC:16000 - Obsługa ramek Jumbo:Tak - Rozmiar ramki Jumbo: 9 KB - Liczba grup VLAN:4096 - VLAN: Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN - Obsługiwane protokoły i standardy:QoS:- Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p- 8 kolejek - Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI- SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH - Typ obudowy: Rack | TAK □ NIE □ |
| 8. | Zasilacz ups -3 szt | - Zasilacz ups typ: ONLINE - średni czas ładowania – max. 8godzin - maksymalna moc pozorna: min. 1000VA - czas przełączania: max. 10milisekund - napięcie wyjściowe: 220-230 V(-/+10%) - moc: min. 600W - wbudowany akumulator: 2x 12V/7Ah - Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W): 30min - zabezpieczenia: Przed przepięciem, Przed przeciążeniem, Przed zwarciem Przed wysokim i niskim napięciem gniazda sieciowe: 1 x IEC320 C19 (16A) 3 x SCHUKO - liczba gniazd z podtrzymaniem napięcia:4 | TAK □ NIE □ |
| 9. | Router-3 szt | - Porty we/wy:4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN - Porty we/wy: 1xWAN (RJ-45) - Częstotliwość pracy wifi 5 GHz i 2,4 GHz - EEE 802.11ac/n/a 5 GHz - IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz - Antena:3 anteny zewnętrzne + 1 antena wewnętrzna - Bezpieczeństwo: Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2, Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami - Sieć wan:Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) - Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ - obsługa vpn: OpenVPN, PPTP - Zarządzanie : Zarządzanie dostępem, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne przez przeglądarke - DHCP: Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów | TAK □ NIE □ |
| 10. | Patch Panel 24 Porty-6 szt | - Typ gniazda: RJ-45 - Kategoria:CAT 6 - Wysokość: 1U - Szerokość:19” | TAK □ NIE □ |
| 11 | Pozostałe oprogramowanie | - Program antywirusowy o następujących cechach: - - skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS, http, https, pop3, pop3s - - funkcja blokady urządzeń podpiętych do portów USB dla pojedynczego komputera jak i dla grup komputerów. - - moduł zapory ogniowej, z funkcjonalnością IDS/IPS, - - Program musi posiadać moduł analizujący aktywność aplikacji uruchamianych na stacji klienckiej. - - funkcja zaawansowanej kontroli rodzicielskiej harmonogram dostępu, monitorowanie i blokowanie stron internetowych w oparciu o zdefiniowane przez producenta reguły w formie pogrupowanych w kategorii typów treści , a także możliwość ograniczenia konkretnych aplikacji - - Program musi zapewniać zdalne centralne zarządzanie i konfigurowanie w oparciu o polityki, centralne zbieranie, przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym - oraz ich prezentację administratorom - - program musi zapewniać ochronę przed ransomware, ochrona przed phishingiem, 0-day exploity, rootkity i oprogramowanie spyware | TAK □ NIE □ |
| Miejsce dostawy: 1 sztuka serwera z oprogramowaniem i akcesoriami (w tym 1 szt monitora, 1 szt klawiatury, 1 szt myszki, 1 szt switcha, 1 szt zasilacza, 1 szt routera, 2 szt patch Panel) do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem, ,(adres: 87-603 Czarne 7) 1 sztuka serwera z oprogramowaniem i akcesoriami (w tym 1 szt monitora, 1 szt klawiatury, 1 szt myszki, 1 szt switcha, 1 szt zasilacza, 1 szt routera, 2 szt patch Panel) do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, (adres:87-612 Zaduszniki 4) 1 szt serwera z oprogramowaniem i akcesoriami (w tym 1 szt monitora, 1 szt klawiatury, 1 szt myszki, 1 szt switcha, 1 szt zasilacza, 1 szt routera, 2 szt patch Panel)do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem. (adres: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie) |  |  |  |

Uwaga!

Stawka VAT dla serwerów, switchów, routerów  wynosi 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami.)

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania techniczne | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego sprzętu, (nazwę producenta; model/symbol) jednoznacznie określając produkt (np. Lenovo TAB M10… …)oraz dokonując prawidłowego wyboru TAK dla spełnia lub NIE gdy nie spełnia wymogi Zamawiającego ( zaznacza przy każdym n/w wymaganiu OPZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Tablet wraz z oprogramowaniem -30 szt | urządzenie mobilne, które będzie wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji do edycji fotografii, aplikacji do rysowania, elementów programowania, tworzenia filmów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej | Producent : |
|  |  |  | Model/symbol: |
| 11.1 | Wydajność | procesor co najmniej 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych; | TAK □ NIE □ |
| 11.2 | Ekran | min. 10,1 cali | TAK □ NIE □ |
| 11.3 | Rozdzielczość | W poziomie nie mniejsza niż 1280 pikseli, w pionie nie mniejsza niż 800 pikseli; | TAK □ NIE □ |
| 11.4 | Pamięć RAM | pamięć operacyjna: min. 2 GBRAM; | TAK □ NIE □ |
| 11.5 | Pamięć masowa | pamięć wewnętrzna o pojemności co najmniej 32GB; | TAK □ NIE □ |
| 11.6 | Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna | TAK □ NIE □ |
| 11.7 | Aparat główny | kamera min. 5Mpx; | TAK □ NIE □ |
| 11.8 | Interfejs sieciowy | min. 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowy, Bluetooth min.4.2; | TAK □ NIE □ |
| 11.9 | Mikrofon, głośniki | wbudowane głośniki oraz mikrofon | TAK □ NIE □ |
| 11.10 | System operacyjny | zainstalowany system operacyjny | TAK □ NIE □ |
| 11.11 | Waga | nie więcej niż 1 kg | TAK □ NIE □ |
| 11.12 | Akcesoria | etui ochronne | TAK □ NIE □ |
| 11.13 | Gwarancja | minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy | TAK □ NIE □ |
| Miejsce dostawy: 10 sztuk tabletów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem, (adres: 87-603 Czarne 7) 10 szt tabletów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, (adres:87-612 Zaduszniki 4) 10 szt tabletów do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem. (adres: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 5, 87-603 Wielgie) |  |  |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania techniczne | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego sprzętu, (nazwę producenta; model/symbol) jednoznacznie określając produkt (np. Monitor Interaktywny Promethean ActivPanel …) oraz dokonując prawidłowego wyboru TAK dla spełnia lub NIE gdy nie spełnia wymogi Zamawiającego ( zaznacza przy każdym n/w wymaganiu OPZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Dotykowy monitor interaktywny – 3 szt |  | Producent : |
|  |  |  | Model/symbol: |
| 12.1 | Przekątna | Min 65” | TAK □ NIE □ |
| 12.2 | Panel | Typ matrycy TFT | TAK □ NIE □ |
| 12.3 | Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 | TAK □ NIE □ |
| 12.4 | Format obrazu | 16:9 | TAK □ NIE □ |
| 12.5 | Jasność | 350 cd/m2 typowa | TAK □ NIE □ |
| 12.6 | Kąt widzenia | 178 stopni | TAK □ NIE □ |
| 12.7 | Kontrast statyczny | 4000:1 | TAK □ NIE □ |
| 12.8 | Częstość odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz | TAK □ NIE □ |
| 12.9 | Czas reakcji | min 9 ms | TAK □ NIE □ |
| 12.10 | Ilość punktów dotyku | min 15 | TAK □ NIE □ |
| 12.11 | Kolory | 1.07B (10 bitowy) | TAK □ NIE □ |
| 12.12 | Technologia dotykowa | intrared | TAK □ NIE □ |
| 12.13 | Dotyk wykonywany | Palcem, długopisem | TAK □ NIE □ |
| 12.14 | Obsługiwane systemy operacyjne | Kompatybilne z systemem Windows i Linux | TAK □ NIE □ |
| 12.15 | USB ports | Montaż VESA: TAK Złącza wejścia HDMI x3 Złącza wejścia USB (typ A) x2 Złącza wejścia USB Touch x2 Złącza wejścia USB 3.0 Złącza wejścia LAN In 10/100 Mbps x1 (RJ-45) Złącza wejścia D-SUB Złącza wejścia VGA Audio In Złącza wejścia Wejście mikrofonowe Złącza wyjścia Wyjście słuchawkowe Złącza wyjścia LAN Out 10/100 Mbps x1 (RJ-45) Uchwyt w zestawie | TAK □ NIE □ |
| Miejsce dostawy i instalacji: 1 sztuka monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem, 1 sztuka monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, 1 sztuka monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem. |  |  |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania techniczne | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego sprzętu, (nazwę producenta; model/symbol) jednoznacznie określając produkt (np. „HP LASERJET….”) oraz dokonując prawidłowego wyboru TAK dla spełnia lub NIE gdy nie spełnia wymogi Zamawiającego ( zaznacza przy każdym n/w wymaganiu OPZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolor- 3 szt |  | Producent : |
|  |  |  | Model/symbol: |
| 13.1 | Funkcje | Kopiarka, drukarka, skaner | TAK □ NIE □ |
| 13.2 | Rodzaj druku | Laserowy | TAK □ NIE □ |
| 13.3 | Formaty papieru | A3-A5 | TAK □ NIE □ |
| 13.4 | Drukowanie dwustronne | Brak | TAK □ NIE □ |
| 13.5 | Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi | TAK □ NIE □ |
| 13.6 | Gramatura papieru | 60-163 g/m2 | TAK □ NIE □ |
| 13.7 | Podajnik papieru | Standardowy podajnik papieru -Podajnik 1:100 arkuszy- Podajnik 2:250 arkuszy | TAK □ NIE □ |
| 13.8 | Parametry skanowania | Typ skanera :D-SIC-Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF Rozdzielczość skanowania, optyczna:Maks. 600 x 600 dpi- Format skanowania, maksymalny:297 x 432 mm | TAK □ NIE □ |
| 13.9 | Parametry kopiowania | Prędkość kopiowania ( tryb normalny) :Czerń: Do 20 kopi/min-Rozdzielczość kopii ( tekst w czerni) Płyta dociskowa: Skanowanie 600x 600 – Rozdzielczość kopiowania ( teks i grafika w kolorze). Maks. 600 x 600 dpi | TAK □ NIE □ |
| 13.10 | Maks. prędkość druku w czerni | 20 str/min | TAK □ NIE □ |
| 13.11 | procesor drukarki | szybkość procesora : 600MHz | TAK □ NIE □ |
| 13.12 | zainstalowana pamięć | 128 MB | TAK □ NIE □ |
| 13.13 | Wymagania sprzętowe | Minimalne wymagania systemowe- Napęd CD-ROM/DVD lub połączenia z internetem-dedykowany port USB, połączenie sieciowe, lub sieci bezprzewodowej-200MB wolnego miejsca na dysku twardym | TAK □ NIE □ |
| 13.14 | Złącza | 1 x USB 2.0 | TAK □ NIE □ |
| 13.15 | Pozostałe parametry | Minimalne wymiary:560x 540 x413 mm | TAK □ NIE □ |
| Miejsce dostawy: 1 sztuka urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem, 1 sztuka urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach, 1 sztuka urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem. |  |  |  |

Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt TIK – laptopy, serwer z oprogramowaniem i akcesoriami, dotykowy monitor interaktywny, tablety, urządzenia wielofunkcyjne laserowe oraz roboty edukacyjne z akcesoriami które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji .

2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.

3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w szkołach podstawowych.

5. Sprzęty/ oprogramowania muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty/ oprogramowania będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów/ oprogramowania (jeśli dotyczą).

6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.

7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów/oprogramowania łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/ instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji w Gminie Wielgie, do 3 placówek szkolnych.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów/ oprogramowania zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 1 do postępowania przetargowego.

Wszystkie parametry podane w poniższym opisie technicznym zamówienia należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach.

Oferenci udzielą co najmniej takiej gwarancji, jaka jest zawarta w opisie technicznym zamówienia, a jeśli nie jest podany okres gwarancyjny, to podadzą gwarancję producenta. Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

W przypadku awarii komputera lub dysku twardego w okresie gwarancji, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Wymagane jest aby Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczył Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub Wykonawcy, że wyraża zgodę aby w przypadku awarii komputera lub dysku twardego w okresie gwarancji uszkodzony dysk twardy pozostał u Zamawiającego.

……………………………….……      ………………………………………………………………………………………………………

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy